| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | -----------------------------------密封线内不要写题---------------------------- |
| --- | --- |

2016年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：汽车理论 （□A卷■B卷）科目代码：806 考试时间：3小时 满分150分

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释（共6小题，每小题3分，共18分） 1、最高车速： 2、发动机部分特性曲线： 3、汽车动力装置参数： 4、汽车的制动效能： 5、转向灵敏度: 6、侧倾转向: 二、填空（共10小题，每空1分，共30分） 1、发动机的功率、转矩以及燃油消耗率与发动机曲轴转速之间的关系曲线，称为 ；若发动机节气门全开（或高压油泵在最大供油位置），则此特性为 ；若带上全部附件设备时的发动机特性曲线称为 。使用外特性曲线功率 （填大于、小于、等于）外特性曲线功率。 2、汽车直线行驶时受到的空气阻力分为压力阻力与摩擦阻力两部分。压力阻力分为： 、 、 和 四部分。 占压力阻力的大部分。 3、汽车的动力性能不只受驱动力的制约，它还受到 的限制。 4、确定最大传动比时，要考虑 、 及 三方面的问题。 5、当制动器制动力足够时，制动过程可能出现如下三种情况，即（1） 、 （2） 3） 。其中，情况 属稳定工况，情况 属不稳定工况。 6、盘式制动器与鼓式制动器相比：其制动效能 ，稳定性能 ，反应时间 。 7、汽车的稳态转向特性为不足转向时，汽车前后轮侧偏角绝对值之差 ，静态储备系数S.M. ，转弯半径之比 。 8、轮胎外倾角为零时的地面侧向反作用力称为 。轮胎侧偏角为零时的地面侧向反作用力称为 。有外倾角γ时的地面侧向反作用力FY与外倾角γ、侧偏角α的关系式为 。 9、将双轴汽车模型简化为车身-车轮双质量振动系统，理论上悬挂质量分配系数 ε 1。 10、汽车满载、静止时，支持面与汽车上的中间区域最低点之间的距离，称为 ，若其值较小，则汽车的通过性 。 三、简答题（共6小题，每小题7分，共42分） 1、试述将一条发动机转矩转速特性曲线转变为驱动力图的过程。 2、从汽车设计立场出发，影响汽车燃油经济性的汽车结构因素有哪些？ 3、变速器各挡之间的传动比确定的原则是什么？并写出实际汽车各档传动比的分布关系式，说明原因。 4、制动时，车轮应保持什么状态才能保证方向稳定性？ 5、汽车转弯时车轮垂直载荷如何变化？对汽车转向特性产生怎样的影响？ 6、请画出车身单质量振动系统的模型图，并写出其振动微分方程。 四、分析题（共2小题，每小题12分，共24分） 1、作图并分析说明为什么汽车发生后轴侧滑比发生前轴侧滑更危险。 2、若该轿车为过多转向特性，试根据稳定性因素K，找出几种改善其转向特性的方法。（至少4种） 五、计算题（共3小题，每小题12分，共36分） 1、一前轮驱动的双轴汽车在平砂地上起步，G=4000kg，质心至前轴距离a=1368mm，轴距L=2830mm，f=0.15，=0.45，为使起步顺利，驱动力Ft应控制在什么范围？ 2、已知汽车轴距L，质心高度为，质心至前轴和后轴的距离分别为a和b，制动器制动力分配系数为β，试推导该车的同步附着系数0的表达式（6分）。当该车总质量为4010kg，前轴荷为35%，质心高度为0.81m，轴距为3.15m，汽车同步附着系数为0.6，试确定前、后制动器制动力的分配比例应为多少？（6分） 3、已知某4×2 小客车前、后轮为单胎，总质量为2000kg，轴距L为3.2m，质心至前轴距离a=1.44m，每个前轮胎的侧偏刚度为-38750N/ rad，每个后轮胎的侧偏刚度为-37530N/ rad，转向系统的总传动比i=22，悬架系统的侧倾影响不予考虑。 1）试确定该车的稳态转向特性是哪种类型？（5分） 2）求特征车速或临街车速？（3分） 3）如果该车以36km/h的速度、转向盘转角为330°做定圆周等速行驶时，求此时汽车的横摆角速度是多少？（4分）